列表对比双边滑阀、四边滑阀在理想开口、正开口情况下的流量增益、流量-压力系数、压力增益。

| 参数 | 双边滑阀（理想开口） | 双边滑阀（正开口） | 四边滑阀（理想开口） | 四边滑阀（正开口） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量增益 Kq | x(等于理想四边滑阀） | 2x（等于正开口四边滑阀） | x | 2x（为理想四边滑阀的两倍） |
| 流量-压力系数 Kc | x/z(理论上趋于0） | 2x/z1 | x/2z（理论上趋于0） | x/z1 |
| 压力增益 Kp | z（为理想四边滑阀的一半，理论上趋于无穷） | z1(为正开口四边滑阀的一半) | 2z（理论上趋于无穷） | 2z1 |

| 参数 | 双边滑阀（理想开口） | 双边滑阀（正开口） | 四边滑阀（理想开口） | 四边滑阀（正开口） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量增益Kq | Kq1=CdWpsρ | Kq2=2CdWpsρ | Kq3=CdWpsρ | Kq4=2CdWpsρ |
| 流量-压力系数Kc | Kc1=0=2Kc3 | Kc2=2CdWUpsρps | Kc3=0 | Kc4=CdWUpsρps |
| 压力增益Kp | Kp1=∞=Kp32 | Kp2=psU | Kp3=∞ | Kp4=2psU |

U：正开口开口量

P19 正开口四边滑阀的Kq0值是理想零开口四边滑阀的两倍，这是因为负载流量同时受两个节流窗口的控制，而且它们是差动变化的。

正开口四边滑阀无因次压力-流量特性曲线的线性度比零开口四边滑阀要好得多。在正开口区域以外，其压力-流量特性和零开口阀是一样的。

P21 零开口双边滑阀的零位系数与零开口四边滑阀相比，Kq0相同，Kp0为后者的一半；对于正开口滑阀也是如此

Kq=∂qL∂xv,Kc=-∂qL∂pL,Kp=∂pL∂xv,Kp=KqKc

设计四边滑阀稳态液动力、瞬态液动力的测量方法，给出合适的测试原理图和传感器类型。

稳态液动力测量方法

测试原理与装置

原理：固定阀芯位移，调节稳定流量和压力，直接测量轴向液动力。

装置：液压动力单元（泵、溢流阀、滤器），阀芯定位机构（伺服电机/液压缸）

传感器：力传感器（拉压式，测量总轴向力），LVDT位移传感器（阀芯位置），压力传感器（P、A、B、T口压力），流量计（主油路流量），数据采集系统（同步记录力、位移、压力、流量）

关键测量步骤

系统校准：干运行（无油液）标定机械摩擦力 Ftarexv

设定工况：调节供油压力PS和负载压力PA,PB

阀芯定位：驱动阀芯至目标位移 xv并保持稳定。

数据采集：记录稳态力 Ftotal、压力、流量。

计算液动力：

Fsteady=Ftotal-Ftare(xv)

多工况重复：改变xv、PS、负载，获取数据

瞬态液动力测量方法

测试原理与装置

原理：阀芯动态运动时，分离惯性力、摩擦力和液动力。

装置（需高频响组件）：高速阀芯驱动机构（伺服电机/液压伺服）

传感器：压电式力传感器（高频动态力），加速度计（阀芯加速度 a(t)），高频LVDT（位移 xv(t)），压电压力传感器（动态压力），高速数据采集系统（采样率≥kHz）

关键测量步骤

动态校准：干运行标定惯性力Finertia=mtotal⋅a(t)和摩擦力模型。

初始工况设定：设定PS和负载压力。

阀芯动态驱动：按阶跃/正弦轨迹运动阀芯。

同步高速采集：记录力 Fmeasured(t)、位移 xv(t)、加速度 a(t)、压力。

数据处理：

液动力分量计算：

Fflow(t)=Fmeasured(t)-Finertia(t)-Ffriction(t)

瞬态液动力：

Ftransient(t)=Fflow(t)-Fsteady(xv(t),Q(t),ΔP(t))