A题见扫描的纸

B、C见下图

代码和模型见附件

C

测量噪声、滤波器设计和输入扰动对参数辨识有明显且不同的影响：测量噪声会放大导数项的波动、增加估计方差乃至引入偏差（尤其当直接用数值微分时），因此需要通过提高传感精度或合理预处理来降低噪声影响；滤波器是权衡保留系统动态与抑制噪声的关键，截止频率选得过低会把真实动态“滤掉”造成偏差，选得过高又会放大噪声导致估计不稳定——应根据系统带宽选择适中ωf并使用对导数友好的滤波/光滑方法（如Savitzky–Golay或正则化微分）；输入扰动（或外部干扰）若幅度较小可作为鲁棒性检验，但幅度大或含高阶谐波会激发非线性行为并使线性回归偏离真值、增加残差。实践中应注意：设计足够富励的激励信号以保证参数可辨识；在辨识后做残差分析（自相关、与输入的互相关、Ljung–Box等检验）确认残差近似白噪声且与输入无关；检查估计值的物理合理性并报告不确定度或置信区间；对噪声显著的情形考虑带噪声模型、加权最小二乘、总最小二乘或正则化方法，并通过重复试验与参数趋势图判断辨识稳定性。总之，合理的滤波与激励设计、严谨的残差验证和对噪声/干扰的建模是保证可靠辨识的关键。